Mensajes CAN

A continuación, se expone una serie de mensajes necesarios para controlar los Maxon pequeños. Todos los valores que se mandan están en hexadecimal y en Little Endian (el byte menos significativo está a la izquierda)

Pedirle la posición: este mensaje te devuelve en hexadecimal las cuentas internas:

CS: 40 - Index: 6064 - Subindex: 0 - Data: 0

Formato PCAN-View: 40 64 60 00 00 00 00 00

Formato Arduino: __u8 pedirPos[8] = {0x40, 0x64, 0x60, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00};

Inicializar el Maxon en modo Profile Position Mode. Hay 6 mensajes:

Mensaje 1 -> CS: 22 - Index: 6040 - Subindex: 0 - Data: 01000080

Formato PCAN-View: 22 40 60 00 80 00 00 01

Formato Arduino: __u8 init1[8] = {0x22, 0x40, 0x60, 0x00, 0x80, 0x00, 0x00, 0x01};

Mensaje 2 -> CS: 22 - Index: 6060 - Subindex: 0 - Data: 01000001

Formato PCAN-View: 22 60 60 00 01 00 00 01

Formato Arduino: __u8 init2[8] = {0x22, 0x60, 0x60, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x01};

Mensaje 3 -> CS: 22 - Index: 6081 - Subindex: 0 - Data: 01001388

Formato PCAN-View: 22 81 60 00 88 13 00 01

Formato Arduino: __u8 init3[8] = {0x22, 0x81, 0x60, 0x00, 0x88, 0x13, 0x00, 0x01};

Mensaje 4 -> CS: 22 - Index: 6040 - Subindex: 0 - Data: 01000006

Formato PCAN-View: 22 40 60 00 06 00 00 01

Formato Arduino: __u8 init4[8] = {0x22, 0x40, 0x60, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x01};

Mensaje 5 -> CS: 22 - Index: 6040 - Subindex: 0 - Data: 0100000F

Formato PCAN-View: 22 40 60 00 0F 00 00 01

Formato Arduino: __u8 init5[8] = {0x22, 0x40, 0x60, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x01};

Mensaje 6 -> CS: 22 - Index: 2078 - Subindex: 02 - Data: 01003000

Formato PCAN-View: 22 78 20 02 00 30 00 01

Formato Arduino: __u8 init6[8] = {0x22, 0x78, 0x20, 0x02, 0x00, 0x30, 0x00, 0x01};

Una vez inicializado el Maxon, hay que mandar 3 mensajes para que se mueva a una posición. Puede ser en posición relativa (muévete X cuentas) o en posición absoluta (vete a la cuenta X). La diferencia entre uno u otro estará en el mensaje 3. El 1 y el 2 son iguales.

Mensaje 1 -> CS: 22 - Index: 607A - Subindex: 0 - Data: 000084D0

Formato PCAN-View: 22 7A 60 00 D0 84 00 00

Formato Arduino: __u8 Freno20[8] = {0x22, 0x7A, 0x60, 0x00, 0xD0, 0x84, 0x00, 0x00};

Explicación: este mensaje sólo es para indicar el número de cuentas a girar. En relativo, pues las cuentas que quieres que gire. En absoluto, la cuenta a la que quieres que vaya. Este mensaje es idéntico en formato en ambos casos. El número de cuentas es el campo Data. Es decir, estamos indicando que sean 84D0 cuentas = 34000 cuentas.

Mensaje 2 -> CS: 22 - Index: 6040 - Subindex: 0 - Data: 0000000F

Formato PCAN-View: 22 40 60 00 0F 00 00 00

Formato Arduino: _u8 RefCerZero[8] = {0x22, 0x40, 0x60, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00};

Mensaje 3 (posición relativa) -> CS: 22 - Index: 6040 - Subindex: 0 - Data: 0000007F

Formato PCAN-View: 22 40 60 00 7F 00 00 00

Formato Arduino: __u8 RefCerR[8] = {0x22, 0x40, 0x60, 0x00, 0x7F, 0x00, 0x00, 0x00};

Mensaje 3 (posición absoluta) -> CS: 22 - Index: 6040 - Subindex: 0 - Data: 0000003F

Formato PCAN-View: 22 40 60 00 3F 00 00 00

Formato Arduino: __u8 RefCer[8] = {0x22, 0x40, 0x60, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00};

Con el mensaje 3 se ejecuta la orden de movimiento, ya sea en absoluto o relativo.

Activar salidas digitales para electroimán o electroválvula (Maxon pequeño y Maxon nuevo)

En el Maxon pequeño, activar el electroimán son 4 mensajes.

Mensaje 1 -> CS: 22 - Index: 6040 - Subindex: 0 - Data: 01000006

Formato PCAN-View: 22 40 60 00 06 00 00 01

Formato Arduino: __u8 emb1[8] = {0x22, 0x40, 0x60, 0x00, 0x06, 0x00, 0x00, 0x01};

Mensaje 2 -> CS: 22 - Index: 6040 - Subindex: 0 - Data: 0100000F

Formato PCAN-View: 22 40 60 00 0F 00 00 01

Formato Arduino: __u8 emb2[8] = {0x22, 0x40, 0x60, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x01};

Mensaje 3 -> CS: 22 - Index: 6060 - Subindex: 0 - Data: 01000001

Formato PCAN-View: 22 60 60 00 01 00 00 01

Formato Arduino: __u8 emb3[8] = {0x22, 0x60, 0x60, 0x00, 0x01, 0x00, 0x00, 0x01};

Mensaje 4 -> CS: 22 - Index: 2078 - Subindex: 01 - Data: 01001000

Formato PCAN-View: 22 78 20 01 00 10 00 01

Formato Arduino: __u8 emb4[8] = {0x22, 0x78, 0x20, 0x01, 0x00, 0x10, 0x00, 0x01};

Para activar la salida digital 2 en el Maxon nuevo es sólo un mensaje:

Mensaje 1 -> CS: 2B - Index: 3150 - Subindex: 02 - Data: 00000002

Formato PCAN-View: 22 50 31 02 02 00 00 00

Arduino: __u8 electroValvulaOn[8] = {0x2B, 0x50, 0x31, 0x02, 0x02, 0x00, 0x00, 0x00};

Desctivar salidas digitales para electroimán o electroválvula (Maxon pequeño y nuevo)

En el Maxon pequeño, desactivar el electroimán es 1 mensaje.

Mensaje 1 -> CS: 22 - Index: 2078 - Subindex: 01 - Data: 01000000

Formato PCAN-View: 22 78 20 01 00 00 00 01

Formato Arduino: __u8 embOFF[8] = {0x22, 0x78, 0x20, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01};

En el Maxon nuevo, desactivar la salida digital 2 es 1 mensaje.

Mensaje 1 -> CS: 2B - Index: 3150 - Subindex: 02 - Data: 00000001

Formato PCAN-View: 22 50 31 02 01 00 00 00

Arduino: __u8 electroValvulaOff[8] = {0x2B, 0x50, 0x31, 0x02, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00};